# Laporan Integrasi Game Controller Nirkabel Dengan Unity (Sea-Fighter)

## BAB 1: PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri permainan video saat ini tidak hanya berfokus pada hiburan semata, tetapi juga inovasi antarmuka manusia-komputer (Human-Computer Interaction). Proyek ini bertujuan mengintegrasikan perangkat pengontrol nirkabel berbasis mikrokontroler NodeMCU ESP8266 dengan game bernama Sea-Fighter yang dikembangkan di Unity. Permainan ini mengusung mekanik top-down vertical scrolling di mana pemain mengendalikan kapal untuk menghindari rintangan (Enemy). Transmisi data dari akselerometer dikirimkan melalui protokol UDP dalam format byte array untuk meminimalisasi latensi dan diolah menjadi input pergerakan di Unity.

### 1.2 Tujuan

- Merancang pengontrol fisik berbasis NodeMCU ESP8266 dan sensor ADXL345 yang terhubung secara nirkabel via UDP.

- Membangun sistem penerimaan dan konversi paket data 12-byte (3 float: X, Y, Z) di Unity.

- Mengimplementasikan pergerakan kapal (PlayerMovement), spawner musuh dengan Object Pooling (EnemySpawner), dan sistem nyawa (PlayerHealth).

## BAB 2: DASAR TEORI

### 2.1 Mikrokontroler dan Sensor

NodeMCU ESP8266 digunakan sebagai mikrokontroler utama yang memiliki kapabilitas Wi-Fi terintegrasi. Sensor ADXL345 membaca percepatan pada sumbu X, Y, dan Z yang mencerminkan kemiringan alat (controller).

### 2.2 Komunikasi Nirkabel (UDP)

User Datagram Protocol (UDP) digunakan karena tidak memerlukan handshake TCP, sehingga ideal untuk pengiriman data sensor real-time dengan latensi rendah. Pada proyek ini, data X, Y, Z (masing-masing float 4 byte) digabungkan menjadi paket 12 byte sebelum dikirim.

### 2.3 Mekanik Game Unity

Game menggunakan sistem vertical scrolling ilusi di mana rintangan (Enemy) dan lingkungan bergerak ke bawah layar, sementara pemain hanya bermanuver di sumbu X. Object Pooling digunakan pada EnemySpawner untuk optimasi memori.

## BAB 3: PERANCANGAN SISTEM

### 3.1 Skema Sistem

Controller fisik (NodeMCU) terhubung ke jaringan Wi-Fi lokal (“LogicLover”). NodeMCU membaca data dari sensor I2C ADXL345, mengkonversinya ke dalam array byte (12 byte), lalu mengirimkannya ke IP komputer yang menjalankan Unity pada port 25666. Di dalam Unity, kelas UDPSend dan InputManager menerima paket ini, memecahnya kembali menjadi nilai rotasi, dan mengubahnya menjadi input pergerakan bagi PlayerMovement.

## BAB 4: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

### 4.1 Konfigurasi Mikrokontroler (WirelessNodeMCU.ino)

Kode Arduino di bawah ini menginisialisasi sensor ADXL345, menyambung ke jaringan Wi-Fi, dan mengirim 3 nilai float (X, Y, Z) dalam bentuk array byte (12 byte) via UDP.

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_ADXL345_U.h>

const char* ssid = "LogicLover";
const char* password = "IceBender";

IPAddress unityIP(10, 27, 205, 231);
unsigned int unityPort = 25666;

IPAddress ip(10, 27, 205, 231);
IPAddress gateway(10, 27, 205, 80);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

WiFiUDP Udp;
Adafruit_ADXL345_Unified accel = Adafruit_ADXL345_Unified(12345);

void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  WiFi.hostname("LogicLover-01");
  WiFi.config(ip, gateway, subnet);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); }
  
  if (!accel.begin()) { while (1); }
  accel.setRange(ADXL345_RANGE_2_G);
  Udp.begin(unityPort);
}

void loop()
{
  sensors_event_t event;
  accel.getEvent(&event);

  float values[3] = { event.acceleration.x, event.acceleration.y, event.acceleration.z };
  byte data[12];
  memcpy(data, values, 12); // Konversi array float ke byte array

  Udp.beginPacket(unityIP, unityPort);
  Udp.write(data, 12);
  Udp.endPacket();
  delay(200);
}

### 4.2 Penerimaan Data di Unity

Penerimaan data dikerjakan secara asinkron di background thread oleh script UDPSend.cs untuk mencegah freeze pada main thread Unity. Data mentah 12 byte kemudian diproses oleh InputManager.cs:

// Di dalam InputManager.cs (Update Method)
NewData = sender.newdatahereboys;
if (NewData)
{
    byte[] raw = sender.GetLatestUDPBytes();
    sender.newdatahereboys = false;

    if (raw != null && raw.Length == 12)
    {
        // Decode byte array kembali menjadi float
        float x = BitConverter.ToSingle(raw, 0);
        float y = BitConverter.ToSingle(raw, 4);
        float z = BitConverter.ToSingle(raw, 8);

        HandleNodeInput(x, y, z);
    }
}

Fungsi HandleNodeInput menerjemahkan kemiringan akselerometer (terutama sumbu Y dan X) menjadi input pergerakan yang tersimpan di variabel MoveInput, dan memanggil event OnMove?.Invoke().

### 4.3 Implementasi Mekanik Game

#### 4.3.1 Pergerakan Pemain (PlayerMovement.cs)

PlayerMovement melakukan subscribe ke event OnMove dari InputManager. Terdapat opsi penggunaan UseFixedInputs untuk memindahkan kapal secara diskrit antar jalur (lane) atau bergerak mulus secara kontinu menggunakan interpolasi Lerp dan Rigidbody2D.MovePosition.

private void MovePlayer()
{
    moveInput = InputManager.Instance.MoveInput.x;
    
    if (!InputManager.Instance.UseFixedInputs)
    {
        Rb2D.linearVelocity = new Vector2(moveInput, Rb2D.linearVelocityY);
        return;
    }

    float currentX = transform.position.x;
    float nextX = Mathf.Lerp(currentX, targetX, Time.fixedDeltaTime * moveSpeed);
    Rb2D.MovePosition(new Vector2(nextX, transform.position.y));
}

#### 4.3.2 Spawner Rintangan (EnemySpawner.cs)

EnemySpawner menerapkan Object Pooling untuk meminimalisasi Garbage Collection. Rintangan diinstansiasi di awal (InitializePool) dan disembunyikan. Saat akan di-spawn, script mencari rintangan yang sedang tidak aktif di hierarchy, mengaktifkannya, lalu meletakkannya di koordinat spawn point. Interval kemunculan rintangan (Enemy) juga dirancang untuk semakin cepat seiring berjalannya waktu (currentSpawnInterval -= intervalDecreasePerSecond * Time.deltaTime).

## BAB 5: KESIMPULAN

Sistem kontroler nirkabel berbasis NodeMCU telah berhasil diintegrasikan dengan game Sea-Fighter di Unity. Pengiriman paket dalam bentuk byte array (12 byte) memberikan transmisi yang lebih ringan dan efisien untuk di-decode oleh BitConverter dibandingkan pengiriman berbasis string. Mekanik gameplay berjalan mulus di mana pergerakan karakter dapat dikontrol secara responsif dari input kemiringan sensor fisik, yang dilengkapi rintangan enemy berbasis Object Pool.

Laporan dibuat menyesuaikan dengan struktur script dan mekanik proyek Sea-Fighter.